数显扭矩表使用说明书

1、概述

数显扭矩表是一款配套棘轮扳手的扭力监测仪器，用于各种紧固、拆卸控制力度，具有操作简单、携带轻便、多单位转换、声音指示、顺逆可调等功能特点，广泛适用于汽车、自行车、各种机械维修等行业。

2、功能特点

2.1：误差: 顺时针2%，逆时针2.5%。可正反转使用，提高工作效率。

2.2：四种扭矩单位; kgf.cm、N.m、lbf.ft、Ibfin。

2.3：声光报警:有效提供操作的准确性、安全性。

2.4：背光功能:方便夜间或者光度不足的时候清读取数据

2.5：双模式操作:实时模式、峰值模式

2.6：电源:2节7号干电池

2.7：自动关机：2分钟无操作自动关机

3、产品组件

【扭矩表主体】

【液晶显示屏】

4、规格参数

| 型号 | 30 | 135 | 200 | 340 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小分度值 | 0.01N.m | 0.1N.m | 0.1N.m | 0.1N.m |
| 显示范围 | 0.9-30N.m | 4-135N.m | 6-200N.m | 10.2-340N.m |
| 预设值范围 | 1.8-30N.m | 8.1-135N.m | 12-200N.m | 20.4-340N.m |
| 连接头 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| 蜂鸣报警范围 | 80%-100% |  |  |  |
| 扭力精度 | 顺时针2%；逆时针2.5% |  |  |  |

5、操作说明

5.1、开机

轻按键开机，随后进入工作界面，此时屏幕上显示的扭力值即为声光报警预设值，设置好报警预设值，随即施力即可进入工作状态

PS: (开机后，如果电量是示不足，则自动关机，更换电池后方可正常使用)

5.2、声光报警预设值

初始工作界面，轻按或长按(“+”或“-”键即可自由设置报警预设值的大小。当施力到达预设值的80%时，会触发警示灯闪烁并伴有间隙式蜂鸣报警:当持续施力达到预设值的100%时，警示灯由闪烁变为常亮且间隙式蜂鸣报警转为长鸣报警。

5.3、单位切换

开机状态，按“U/S”键切换四种工程单位

5.4、工作模式切换

[track] 实时模式/ [peak]峰值模式：通过按“M”键选择需要的工作模式。

A、实时模式

实时测量模式：开始施力后，屏幕上的数值显示由报警预设值跳为实时扭力值，当卸载扭力时，扭力值自动归零并再次显示为报警预设值，

B、峰值模式

峰值测量模式：开始施力后，屏幕上的数值显示由报警预设值跳为峰值扭力值。当卸载扭力时，屏幕上显示当前施力过程中的最大峰值并锁定。可以通过按键清零峰值扭力值并返回报警预设值；也可以通过再次施力更新峰值扭力值【无需清零】

5.4 清零功能

当显示屏有力值显示时， 可通过轻按键将数值清零。

5.5 背光功能

在仪器开机状态下，同时按住键和“+”键打开背光，再按一次关闭背光

6、保养与储存

6.1 注意：为了维持良好精度，建议大约每一年需重新校正一次。

6.2 超过扭力可能会造成损坏或精度损失 (超最大扭力范围105%)

6.3 请勿将扭矩表刷烈摇是或将扭矩表掉落地上。

6.4 请勿将扭矩表放在高温、高湿度或是太阳直射的地方。

6.5 如果不小心将扭矩表弄涅，请立刻用干毛巾擦干。

6.6 请匆重压LCD屏幕

7、随机附件

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数显扭矩表 | 1只 |
| 2 | 7#电池 | 2节 |
| 3 | 说明书 | 1份 |
| 4 | 合格证/保修卡 | 1份 |
| 5 | 干燥剂 | 1包 |

注：转接头不作为标配件配置，可根据使用情况进行选配